UHF超高频智能读写器                                                OPM6A

应用性：内置中间件用于边缘计算

读写器多种读卡模式：主从/单机/触发

极速读取：峰值标签询查速度 >750张/秒

1.产品介绍：

OPM6A是一款高性能的超高频RFID读写器，基于ThingMagic M6E-A读写模块设计，充分支持符合EPCglobal C1 Gen 2 ISO 18000-6C 、ISO18000-6B、ISO18000-6D标准的电子标签，结合独特的多标签处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，可广泛应用于物流、门禁、服装、零售、仓储、防伪及智能制造等多种无线射频识别（RFID）系统。

产品优势：

- OPM6A内置Linux操作系统，可内置应用的业务逻辑，在读写器Linux系统内内置中间件用于边缘计算。RFID中间件独立并介于RFID读写器与后端应用程序之间，以减轻架构与维护的复杂性，甚至实现系统集成商RFID零开发。

- RFID中间件具有数据的搜集、过滤、整合与传递等特性，以便将正确的对象信息传到云服务。RFID中间件采用程序逻辑及存储再转送（Store-and-Forward）的功能来提供顺序的消息流，具有数据流设计与管理的能力。

- 多标签读取性能优异，支持密集型读取，大容量标签读写，接收信号强度检测（RSSI）。具有可靠的网络适应性，支持多种通讯协议，支持Web Service 开发,大规模应用部署简单。

2.产品参数：

| 物理参数 |  |
| --- | --- |
| 设备尺寸：（MM） | 215（长）*158（宽）*38（高）（±1） |
| 包装尺寸：(MM) | 317（长）*255（宽）*66（高）（±2） |
| 设备净重：（KG） | 1.18（±0.02） |
| 毛重：（KG） | 1.73（±0.02） |
| 外壳 | 灰色，钣金材料，坚固耐用 |
| 性能参数 |  |
| 协议支持 | EPCglobal C1 Gen 2 ISO 18000-6C 、ISO18000-6B (optional)、ISO18000-6D (optional) |
| 天线接口 | 4路RP-TNC型天线接口 |
| 操作系统 | Linux |
| 频率支持 | Pre-configured for the following regions: FCC 902-928MHz(Americas) ETSI 865.6-867.6MHz(EU) KCC 917-920.8MHz(Korea) TRAI 865-867MHz(India) ACMA 920-926MHz(Australia) ‘Open’ (Customizable)865-869MHz, 902-928MHz |
| 跳频方式 | 以广谱跳频（FHSS）或定频发射方式工作 |
| RFID读写功率 | 5---31.5dbm可调，±0.5DBM可调 |
| RFID读取距离 | Over 30 feet(9m) with 6dBi antenna (36dBm EIRP) |
| RFID读取速度 | 峰值标签询查速度 >750张/秒 |
| 标签缓存 | 20W张标签 @ 96bit EPC |
| RSSI强度检测 | 支持 |
| 天线自动检测 | 支持 |
| 读写器工作模式 | 主从模式/单机模式/触发模式 |
| 设备供电 | 电源适配器：AC输入100~240V/50-60Hz DC--输出 12V/5A 直流供电：12V~24V/5A |
| 功率 | 5W~24W |
| GPIO | 3路输入、3路输出；（4路输入、8路输出可选） |
| 通讯协议 | RS-232、TCP/IP、 Modbus、HTTP/HTTPS、MQTT、RabbitMQ |
| 硬件接口 | RS232、RJ45 |
| 认证与资质 | CE、ROSH、FCC |
| 开发语言 | C、JAVA、NET |
| 开发环境 | Linux、Android、Windows、PLC、Web |
| 设备供电 | 电源适配器：AC输入100~240V/50-60Hz DC--输出 12V/5A 直流供电：12V~24V/5A |
| 环境参数 |  |
| 工作温度 | -20～+55℃ |
| 存储温度 | -20～+85℃ |
| 工作湿度 | 5%～95%RH，无凝露 |

3.包装清单：

读写器主机*1、电源适配器*1、合格证*1