UHF超高频智能读写器

SRE-801

极速读取：峰值标签询查速度 >700张/秒

读写器多种读卡模式：主从/单机/触发

内置时钟电路：系统掉电时，时钟实时保存并走时

接口图：

1.产品介绍：

SRE-801是一款高性能的超高频RFID读写器，基于Impinj R2000读写引擎设计，充分支持符合EPCglobal C1 Gen 2 ISO 18000-6C 、ISO18000-6B标准的电子标签，结合独特的多标签处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，可广泛应用于物流、门禁、服装、零售、仓储、防伪及智能制造等多种无线射频识别（RFID）系统。

SRE-801内置Linux操作系统，既能满足复杂的客户业务要求，又能自主、快速地响应对标签的各种操作。多标签读取性能优异，支持密集型读取，大容量标签读写，接收信号强度检测（RSSI）。具有可靠的网络适应性，支持多种网络协议，大规模应用部署简单。

2.产品参数：

| 物理参数 |  |
| --- | --- |
| 尺寸：（MM） | 215（长）*158（宽）*38（高） |
| 重量：（KG） | 1.3KG（净重） |
| 外壳 | 黑灰色，钣金材料，坚固耐用 |
| 天线接口 | 8路SMA型外接天线接口 |
| 性能参数 |  |
| 协议支持 | EPCglobal C1 Gen 2 ISO 18000-6C 、ISO18000-6B |
| 天线接口 | 8路SMA天线接口（内螺纹内针） |
| 频率支持 | 865~868MHz/902～928MHz（可以按不同国家或地区调整） |
| 跳频方式 | 以广谱跳频（FHSS）或定频发射方式工作 |
| RFID读写功率 | - 输出功率软件可调，步进间隔±1db，最大33dbm |
| RFID读取距离 | - ＞9m（外接6dB天线，标签E41） |
| RFID读取速度 | - 峰值标签询查速度 >700张/秒 |
| 标签缓存 | - 1000张标签 @ 96bit EPC |
| RSSI强度检测 | - 支持 |
| 天线自动检测 | - 支持 |
| 读写器工作模式 | - 主从模式/单机模式/触发模式 |
| 设备供电 | - 电源适配器：AC输入100~240V/50-60Hz DC--输出 12V/5A - 直流供电：12V~24V/5A |
| 功率 | - 5W~24W |
| GPIO | - 3路输入、3路输出 |
| 通讯接口 | - 串口RS-232、10/100M以太网 |
| 网络协议 | - TCP/IP、FTP、Telnet与UDP |
| - 环境参数 |  |
| 工作温度 | - -20～+55℃ |
| 存储温度 | - -20～+85℃ |
| 工作湿度 | - 5%～95%RH，无凝露 |

- 3.包装清单：

读写器主机*1、电源适配器*1、合格证*1