RFID智能桌面信息采集设备                                                         OPP-D07

387*277*23.3MM

- 面材钢化玻璃、外表美观时尚，安装使用方便

- 独特设计的天线、读取范围精准

- USB免驱（Windows、Android）

- 具备声光报警的功能

- 设备黑白两色可选

1.产品介绍：

OPP-D07一款高性能的RFID设备，完全自主知识产权设计，外观时尚，集合高性能读写模块，采用独特设计的天线可精准的控制读取范围，在保持高读取率的同时，实现对电子标签的快速读写处理。广泛可应用于收银、珠宝盘点、仓储物流、图书档案、工作站、司法凭证等RFID应用。

2.产品参数：

| 物理参数 |  |
| --- | --- |
| 设备尺寸：（MM） | 387（长）*277（宽）*23.3（高）（±1） |
| 设备包装尺寸：（MM） | 445（长）*342（宽）*63（高）（±3） |
| 设备净重：(KG) | 1.73（±0.01） |
| 重量（设备+包装）:(KG) | 2.02（±0.02） |
| 外壳 | 表面：钢化玻璃，底壳：工程塑料 |
| 天线 | 大于7DB，独特设计的天线可精准的控制读取范围 |
| 性能参数 |  |
| 协议支持 | EPCglobal C1 Gen 2 ISO 18000-6C |
| 频率支持 | 865~868MHz/902～928MHz（可以按不同国家或地区调整） |
| 跳频方式 | 以广谱跳频（FHSS）或定频发射方式工作 |
| RFID读写功率 | 输出功率软件可调，步进间隔±1db，最大26dbm |
| RFID读取距离 | ＞5m（标签9662） |
| RFID读取速度 | 标签群读速度 >60张/秒 |
| RSSI强度检测 | 支持 |
| 设备供电通讯接口 | USB 2.0（免驱） |
| 功率 | 5V,400mA,2W（MAX） |
| 硬件接口 | USB 2.0 |
| 开发语言 | C#、JAVA |
| 环境参数 |  |
| 工作温度 | -20～+60℃ |
| 存储温度 | -20～+85℃ |
| 工作湿度 | 5%～95%RH，无凝露 |